Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Сахно Никита Вячеславович

1	Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

2	Задание

- Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

- Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3	Выполнение лабораторной работы

Для начала сделаем схему планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующую физическому уровню модели OSI (L1). Работать будем в графическом редакторе Dia. (рис. 1).

Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Далее спланируем распределение VLAN [1]. Рекомендуется выделять в отдельные подсети (VLAN) устройства управления сетью, а также различные группы пользователей.

Table 1: Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4-100 |  | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departamens | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

Теперь построим схему сети с указанием номеров VLAN, соответствующую канальному уровню модели OSI (L2) (рис. 2).

Схема VLAN сети (Layer 2)

Далее необходимо определить адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Примерная схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI (L3) (рис. 3).

Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Более детальное распределение IP-адресов в сети представлено в табл. [2]. Сеть 10.128.0.0 является сетью класса А. Маска подсети равна 16, значит могут меняться последние два октета. Разбиваем на сети с маской подсети равной 24, то есть может меняться только последний октет.

Table 2: Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть |  |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз |  |
| 10.128.0.2 | Web |  |
| 10.128.0.3 | File |  |
| 10.128.0.4 | Mail |  |
| 10.128.0.5 | Dns |  |
| 10.128.0.6-10.128.0.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз |  |
| 10.128.1.2 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 10.128.1.3 | msk-butovo-nvsakhno-sw-2 |  |
| 10.128.1.4 | msk-butovo-nvsakhno-sw-3 |  |
| 10.128.1.5 | msk-butovo-nvsakhno-sw-4 |  |
| 10.128.1.6 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 10.128.1.7-10.128.1.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.2.0/24 | Сеть Point-to-Point |  |
| 10.128.2.1 | Шлюз |  |
| 10.128.2.2-10.128.2.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы(DK) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз |  |
| 10.128.3.2-10.128.3.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.4.0/24 | Кафедра (DEP) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз |  |
| 10.128.4.2-10.128.4.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (ADM) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз |  |
| 10.128.5.2-10.128.5.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи(OTHER) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз |  |
| 10.128.6.2-10.128.6.254 | Пул для пользователей |  |

В табл. [3] приведён план подключения оборудования сети по портам.

Регламент выделения ip-адресов дан в табл. [4].

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-butovo-nvsakhno-gw-1 | f0/1 | UpLink |  |  |
| msk-butovo-nvsakhno-gw-1 | f0/0 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | f0/24 | msk-butovo-nvsakhno-gw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | g0/1 | msk-butovo-nvsakhno-sw-2 |  | 2, 3 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | g0/2 | msk-butovo-nvsakhno-sw-4 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | g0/1 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-2 | g0/1 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  | 2, 3 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-2 | g0/2 | msk-butovo-nvsakhno-sw-3 |  | 2, 3 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-2 | f0/2 | File-server | 3 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-3 | g0/1 | msk-butovo-nvsakhno-sw-2 |  | 2, 3 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-3 | f0/2 | Dns-server | 3 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-4 | g0/1 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-4 | f0/1–f0/5 | dk | 101 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-4 | f0/6–f0/10 | departments | 102 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-4 | f0/11–f0/15 | adm | 103 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-4 | f0/16–f0/24 | other | 104 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | f0/24 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | f0/1–f0/15 | dk | 101 |  |
| msk-butovo-nvsakhno-sw-1 | f0/20 | other | 104 |  |

Table 4: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C)

| IP-адреса | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Шлюз |
| 2–19 | Сетевое оборудование |
| 20–29 | Серверы |
| 30–199 | Компьютеры, DHCP |
| 200–219 | Компьютеры, Static |
| 220–229 | Принтеры |
| 230–254 | Резерв |

Выполним аналогичную планировку сети для двух других частных сетей: 172.16.0.0/12 (сеть класса B) и 192.168.0.0/16 (сеть класса C). Физический и канальный уровни останутся неизменными, нам необходимо поменять только сетевой уровень (L3) (рис. 4 и рис. 5)

Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Схема маршрутизации сети (Layer 3)

В табл. [5] и табл. [6] представлены схемы маршрутизации для двух сетей. Мы изменили только первые два байта (октета), поскольку в этих сетях мы можем выделить подсеть с маской 255.255.255.0 (/24), как и в случае сети 10.128.0.0/16.

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/12 | Вся сеть |  |
| 172.16.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 172.16.0.1 | Шлюз |  |
| 172.16.0.2 | Web |  |
| 172.16.0.3 | File |  |
| 172.16.0.4 | Mail |  |
| 172.16.0.5 | Dns |  |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Зарезервировано |  |
| 172.16.1.0/24 | Управление | 2 |
| 172.16.1.1 | Шлюз |  |
| 172.16.1.2 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 172.16.1.3 | msk-butovo-nvsakhno-sw-2 |  |
| 172.16.1.4 | msk-butovo-nvsakhno-sw-3 |  |
| 172.16.1.5 | msk-butovo-nvsakhno-sw-4 |  |
| 172.16.1.6 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Зарезервировано |  |
| 172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point |  |
| 172.16.2.1 | Шлюз |  |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Зарезервировано |  |
| 172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (DK) | 101 |
| 172.16.3.1 | Шлюз |  |
| 172.16.3.2–172.16.3.254 | Пул для пользователей |  |
| 172.16.4.0/24 | Кафедра (DEP) | 102 |
| 172.16.4.1 | Шлюз |  |
| 172.16.4.2–172.16.4.254 | Пул для пользователей |  |
| 172.16.5.0/24 | Администрация (ADM) | 103 |
| 172.16.5.1 | Шлюз |  |
| 172.16.5.2–172.16.5.254 | Пул для пользователей |  |
| 172.16.6.0/24 | Другие пользователи (OTHER) | 104 |
| 172.16.6.1 | Шлюз |  |
| 172.16.6.2–172.16.6.254 | Пул для пользователей |  |

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | Вся сеть |  |
| 192.168.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 192.168.0.1 | Шлюз |  |
| 192.168.0.2 | Web |  |
| 192.168.0.3 | File |  |
| 192.168.0.4 | Mail |  |
| 192.168.0.5 | Dns |  |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Зарезервировано |  |
| 192.168.1.0/24 | Управление | 2 |
| 192.168.1.1 | Шлюз |  |
| 192.168.1.2 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 192.168.1.3 | msk-butovo-nvsakhno-sw-2 |  |
| 192.168.1.4 | msk-butovo-nvsakhno-sw-3 |  |
| 192.168.1.5 | msk-butovo-nvsakhno-sw-4 |  |
| 192.168.1.6 | msk-butovo-nvsakhno-sw-1 |  |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Зарезервировано |  |
| 192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point |  |
| 192.168.2.1 | Шлюз |  |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Зарезервировано |  |
| 192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (DK) | 101 |
| 192.168.3.1 | Шлюз |  |
| 192.168.3.2–192.168.3.254 | Пул для пользователей |  |
| 192.168.4.0/24 | Кафедра (DEP) | 102 |
| 192.168.4.1 | Шлюз |  |
| 192.168.4.2–192.168.4.254 | Пул для пользователей |  |
| 192.168.5.0/24 | Администрация (ADM) | 103 |
| 192.168.5.1 | Шлюз |  |
| 192.168.5.2–192.168.5.254 | Пул для пользователей |  |
| 192.168.6.0/24 | Другие пользователи (OTHER) | 104 |
| 192.168.6.1 | Шлюз |  |
| 192.168.6.2–192.168.6.254 | Пул для пользователей |  |

4	Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я познакомился с принципами планирования локальной сети организации.