# Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме планирования локальной сети организации.

Рассмотрены схемы физического, канального и сетевого уровней планируемой сети, распределение VLAN, IP-адресного пространства и портов подключения оборудования.

Выполнено планирование адресного пространства для сетей 10.128.0.0/16, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

# Введение

## Актуальность

Планирование локальной сети организации является важным этапом создания сетевой инфраструктуры. Правильное распределение оборудования, VLAN, IP-адресов и портов подключения позволяет сформировать структурированную сеть и обеспечить возможность её дальнейшего администрирования и расширения.

В данной работе рассматривается планирование локальной сети организации с использованием схем физических, канальных и сетевых взаимодействий.

## Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

## Задачи

- Используя графический редактор, повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

- Составить аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

- Подготовить соответствующие схемы сети и сопутствующие таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

- Учесть соглашение об именовании оборудования.

## Объект и предмет исследования

Объектом исследования является локальная сеть организации.

Предметом исследования являются принципы планирования физической и логической структуры локальной сети, распределения VLAN, IP-адресного пространства и портов подключения оборудования.

## Методы исследования

В работе использовались методы графического моделирования сетевой инфраструктуры, структурирования VLAN, планирования IP-адресного пространства и составления таблиц подключения сетевого оборудования.

## Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

Figure 1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

# Теоретическая часть

Планирование локальной сети предполагает определение физической структуры сети, логического разделения устройств и адресного пространства.

Физический уровень L1 описывает физические устройства и соединения между ними, включая типы и номера портов подключения.

Канальный уровень L2 связан с организацией VLAN. Выделение отдельных VLAN позволяет разделить устройства различных функциональных групп.

Сетевой уровень L3 определяет IP-адресное пространство и маршрутизацию между выделенными подсетями.

В работе рассматривается трёхуровневая структура оборудования. На уровне ядра используется маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Для исходной сети используется адресное пространство 10.128.0.0/16. Аналогичные планы составляются для 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

# Материалы и методы

Для выполнения работы использовался графический редактор Draw.io.

В качестве оборудования уровня ядра используется маршрутизатор Cisco 2811.

На уровне распределения используются коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN.

На уровне доступа используются коммутаторы Cisco 2950.

Для планирования сети были подготовлены:

- схема физического уровня L1;

- схема канального уровня L2;

- схема сетевого уровня L3;

- таблица VLAN;

- таблицы IP-адресного пространства;

- таблица портов подключения оборудования.

# Выполнение лабораторной работы

## Построение схемы физического уровня L1

Для начала была построена схема планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующая физическому уровню модели OSI L1.

Схема выполнена в графическом редакторе Draw.io.

Figure 2: Физические устройства сети с номерами портов

В качестве оборудования уровня ядра используется маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

## Распределение VLAN

Далее выполнено планирование распределения VLAN. Отдельно выделены VLAN для управления сетью, серверной фермы и различных групп пользователей.

Table 1: Распределение VLAN № VLAN; Имя VLAN; Примечание. 1; default; Не используется. 2; management; Для управления устройствами. 3; servers; Для серверной фермы. 4-100; Зарезервировано. 101; dk; Дисплейные классы (ДК). 102; departments; Кафедры. 103; adm; Администрация. 104; other; Для других пользователей.

## Построение схемы канального уровня L2

Построена схема сети с указанием номеров VLAN, соответствующая канальному уровню модели OSI L2.

Figure 3: Схема VLAN сети

## Планирование адресного пространства сети 10.128.0.0/16

Далее определено адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Построена схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI L3.

Figure 4: Схема маршрутизации сети

Более детальное распределение IP-адресов в сети представлено в табл. 2.

Table 2: Распределение IP-адресов для сети 10.128.0.0/16 IP-адреса; Примечание; VLAN. 10.128.0.0/16; Вся сеть. 10.128.0.0/24; Серверная ферма; 3. 10.128.0.1; Шлюз. 10.128.0.2; Web. 10.128.0.3; File. 10.128.0.4; Mail. 10.128.0.5; Dns. 10.128.0.6–10.128.0.254; Зарезервировано. 10.128.1.0/24; Управление; 2. 10.128.1.1; Шлюз. 10.128.1.2; msk-butovo-nvsakhno-sw-1. 10.128.1.3; msk-butovo-nvsakhno-sw-2. 10.128.1.4; msk-butovo-nvsakhno-sw-3. 10.128.1.5; msk-butovo-nvsakhno-sw-4. 10.128.1.6; msk-pavlovskaya-sw-1. 10.128.1.7–10.128.1.254; Зарезервировано. 10.128.2.0/24; Сеть Point-to-Point. 10.128.2.1; Шлюз. 10.128.2.2–10.128.2.254; Зарезервировано. 10.128.3.0/24; Дисплейные классы (ДК); 101. 10.128.3.1; Шлюз. 10.128.3.2–10.128.3.254; Пул для пользователей. 10.128.4.0/24; Кафедры (К); 102. 10.128.4.1; Шлюз. 10.128.4.2–10.128.4.254; Пул для пользователей. 10.128.5.0/24; Администрация (А); 103. 10.128.5.1; Шлюз. 10.128.5.2–10.128.5.254; Пул для пользователей. 10.128.6.0/24; Другие пользователи (Д); 104. 10.128.6.1; Шлюз. 10.128.6.2–10.128.6.254; Пул для пользователей.

## План оборудования по портам

В табл. 3 приведён план оборудования сети по портам.

Table 3: План оборудования сети по портам Устройство; Порт; Примечание; Access VLAN; Trunk VLAN. msk-butovo-nvsakhno-gw-1; f0/1; UpLink. msk-butovo-nvsakhno-gw-1; f0/0; msk-butovo-nvsakhno-sw-1; 2,3,101,102,103,104. msk-butovo-nvsakhno-sw-1; f0/24; msk-butovo-nvsakhno-gw-1; 2,3,101,102,103,104. msk-butovo-nvsakhno-sw-1; g0/1; msk-butovo-nvsakhno-sw-2; 2,3. msk-butovo-nvsakhno-sw-1; g0/2; msk-butovo-nvsakhno-sw-4; 2,101,102,103,104. msk-butovo-nvsakhno-sw-1; f0/1; msk-pavlovskaya-sw-1; 2,101,104. msk-butovo-nvsakhno-sw-2; g0/1; msk-butovo-nvsakhno-sw-1; 2,3. msk-butovo-nvsakhno-sw-2; g0/2; msk-butovo-nvsakhno-sw-3; 2,3. msk-butovo-nvsakhno-sw-3; g0/1; msk-butovo-nvsakhno-sw-2; 2,3. msk-butovo-nvsakhno-sw-3; f0/1; Web-server; 3. msk-butovo-nvsakhno-sw-3; f0/2; File-server; 3. msk-butovo-nvsakhno-sw-4; g0/1; msk-butovo-nvsakhno-sw-1; 2,101,102,103,104. msk-butovo-nvsakhno-sw-4; f0/1–f0/5; dk; 101. msk-butovo-nvsakhno-sw-4; f0/6–f0/10; departments; 102. msk-butovo-nvsakhno-sw-4; f0/11–f0/15; adm; 103. msk-butovo-nvsakhno-sw-4; f0/16–f0/24; other; 104. msk-pavlovskaya-sw-1; f0/24; msk-butovo-nvsakhno-sw-1; 2,101,104. msk-pavlovskaya-sw-1; f0/1–f0/15; dk; 101. msk-pavlovskaya-sw-1; f0/20; other; 104.

## План адресного пространства сети 172.16.0.0/12

Выполнен аналогичный план адресного пространства для сети 172.16.0.0/12.

Figure 5: Схема маршрутизации сети 172.16.0.0/12

Table 4: Распределение IP-адресов для сети 172.16.0.0/12 IP-адреса; Примечание; VLAN. 172.16.0.0/12; Вся сеть. 172.16.0.0/24; Серверная ферма; 3. 172.16.0.1; Шлюз. 172.16.0.2; Web. 172.16.0.3; File. 172.16.0.4; Mail. 172.16.0.5; Dns. 172.16.0.6–172.16.0.254; Зарезервировано. 172.16.1.0/24; Управление; 2. 172.16.1.1; Шлюз. 172.16.1.2; msk-butovo-nvsakhno-sw-1. 172.16.1.3; msk-butovo-nvsakhno-sw-2. 172.16.1.4; msk-butovo-nvsakhno-sw-3. 172.16.1.5; msk-butovo-nvsakhno-sw-4. 172.16.1.6; msk-pavlovskaya-sw-1. 172.16.1.7–172.16.1.254; Зарезервировано. 172.16.2.0/24; Сеть Point-to-Point. 172.16.2.1; Шлюз. 172.16.2.2–172.16.2.254; Зарезервировано. 172.16.3.0/24; Дисплейные классы (DK); 101. 172.16.3.1; Шлюз. 172.16.3.2–172.16.3.254; Пул для пользователей. 172.16.4.0/24; Кафедры (DEP); 102. 172.16.4.1; Шлюз. 172.16.4.2–172.16.4.254; Пул для пользователей. 172.16.5.0/24; Администрация (ADM); 103. 172.16.5.1; Шлюз. 172.16.5.2–172.16.5.254; Пул для пользователей. 172.16.6.0/24; Другие пользователи (OTHER); 104. 172.16.6.1; Шлюз. 172.16.6.2–172.16.6.254; Пул для пользователей.

## План адресного пространства сети 192.168.0.0/16

Выполнен аналогичный план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16.

Figure 6: Схема маршрутизации сети 192.168.0.0/16

Table 5: Распределение IP-адресов для сети 192.168.0.0/16 IP-адреса; Примечание; VLAN. 192.168.0.0/16; Вся сеть. 192.168.0.0/24; Серверная ферма; 3. 192.168.0.1; Шлюз. 192.168.0.2; Web. 192.168.0.3; File. 192.168.0.4; Mail. 192.168.0.5; Dns. 192.168.0.6–192.168.0.254; Зарезервировано. 192.168.1.0/24; Управление; 2. 192.168.1.1; Шлюз. 192.168.1.2; msk-butovo-nvsakhno-sw-1. 192.168.1.3; msk-butovo-nvsakhno-sw-2. 192.168.1.4; msk-butovo-nvsakhno-sw-3. 192.168.1.5; msk-butovo-nvsakhno-sw-4. 192.168.1.6; msk-pavlovskaya-sw-1. 192.168.1.7–192.168.1.254; Зарезервировано. 192.168.2.0/24; Сеть Point-to-Point. 192.168.2.1; Шлюз. 192.168.2.2–192.168.2.254; Зарезервировано. 192.168.3.0/24; Дисплейные классы (DK); 101. 192.168.3.1; Шлюз. 192.168.3.2–192.168.3.254; Пул для пользователей. 192.168.4.0/24; Кафедры (DEP); 102. 192.168.4.1; Шлюз. 192.168.4.2–192.168.4.254; Пул для пользователей. 192.168.5.0/24; Администрация (ADM); 103. 192.168.5.1; Шлюз. 192.168.5.2–192.168.5.254; Пул для пользователей. 192.168.6.0/24; Другие пользователи (OTHER); 104. 192.168.6.1; Шлюз. 192.168.6.2–192.168.6.254; Пул для пользователей.

# Результаты

В результате выполнения лабораторной работы были разработаны схемы планируемой локальной сети на физических, канальном и сетевом уровнях модели OSI.

Для сети 10.128.0.0/16 определены VLAN, IP-адресное пространство и соответствия портов сетевого оборудования.

Также выполнено аналогичное планирование адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

В результате получены таблицы распределения VLAN и IP-адресов, а также план портов подключения оборудования.

# Обсуждение результатов

Построение схем L1, L2 и L3 позволяет последовательно описать физическую, логическую и сетевую структуру планируемой локальной сети.

Разделение пользователей и служебных устройств по VLAN позволяет структурировать сеть по функциональному назначению. Для управления оборудованием выделена VLAN 2, для серверной фермы — VLAN 3, а для различных категорий пользователей — VLAN 101–104.

Для всех трёх рассматриваемых адресных пространств используется одинаковый принцип распределения подсетей /24. При этом меняется базовое адресное пространство, а структура VLAN и назначение подсетей сохраняются.

# Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — изучены принципы планирования локальной сети организации.

В ходе работы:

- построена схема физического уровня L1;

- определено распределение VLAN;

- построена схема канального уровня L2;

- спланировано адресное пространство сети 10.128.0.0/16;

- составлена таблица IP-адресов;

- составлен план портов подключения оборудования;

- выполнено аналогичное планирование для сети 172.16.0.0/12;

- выполнено аналогичное планирование для сети 192.168.0.0/16;

- подготовлены соответствующие схемы маршрутизации.

Полученные результаты позволили познакомиться с основными принципами планирования физической и логической структуры локальной сети организации.

# Список литературы

# Что выносится в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- исходные схемы сети;

- дополнительные таблицы IP-адресов;

- дополнительные таблицы портов;

- промежуточные схемы планирования;

- дополнительные материалы, использованные при выполнении лабораторной работы.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.