# Лабораторная работа № 8

Настройка сетевых сервисов DHCP

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по настройке сетевых сервисов DHCP и DNS в локальной сети.

Рассмотрены добавление DNS-записей, настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе, переход оконечных устройств со статической IP-адресации на динамическую и исследование процесса получения адреса по протоколу DHCP.

Сделаны выводы по результатам выполненной настройки.

# Введение

## Актуальность

Динамическое распределение IP-адресов позволяет автоматизировать настройку параметров сетевых устройств и уменьшить объём ручной конфигурации. Протокол DHCP предоставляет клиентам необходимые параметры сетевой конфигурации, а DNS обеспечивает сопоставление доменного имени с IP-адресом.

## Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

## Задачи

- Добавить DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервер DNS.

- Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.

- Заменить на оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.

- При выполнении работы учитывать соглашение об именовании.

## Объект и предмет исследования

Объект исследования — локальная сеть, построенная в Cisco Packet Tracer.

Предмет исследования — настройка сетевых сервисов DNS и DHCP, а также динамическое распределение IP-адресов оконечным устройствам.

## Методы исследования

В работе использовались практическая настройка сетевых устройств в Cisco Packet Tracer, конфигурирование DNS-записей и DHCP-пулов, просмотр параметров IP-адресации с помощью ipconfig, а также исследование обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции.

## Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

Общая схема выполнения лабораторной работы. Figure 1

# Теоретическая часть

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) используется для динамического распределения IP-адресов и параметров сетевой конфигурации клиентским устройствам.

В процессе получения адреса DHCP-клиент может использовать сообщения DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK. Последовательность этих сообщений позволяет клиенту обнаружить DHCP-сервер, получить предложение параметров, запросить предложенный адрес и получить подтверждение его использования.

DNS (Domain Name System) используется для сопоставления доменных имён с IP-адресами. В работе применяются A-записи, позволяющие связать доменное имя с IP-адресом сервера.

# Материалы и методы

Для выполнения работы использовался проект Cisco Packet Tracer с ранее созданной сетевой инфраструктурой. В логическую рабочую область был добавлен DNS-сервер, после чего были настроены его сетевые параметры и DNS-записи.

На маршрутизаторе был настроен DHCP-сервис для выделенных сетей. После этого оконечные устройства были переведены со статического способа назначения IP-адресов на динамический. Корректность настройки проверялась просмотром IP-параметров и исследованием DHCP-обмена в режиме симуляции.

# Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 через порт Fa0/2, не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. [-@fig:001]).

Figure 2: Логическая схема

Активируем порты. (рис. [-@fig:002]).

Figure 3: Активация портов

В конфигурации сервера укажем в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0 (рис. [-@fig:003]).

Figure 4: Конфигурация DNS сервера

Figure 5: Конфигурация DNS сервера

Настроим сервис DNS (рис. [-@fig:005]).

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);

- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A (A Record);

- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2;

- нажав на кнопку Add, добавим DNS-запись на сервер;

- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из таблицы, сделанной в лабораторной работе №3;

- сохраним конфигурацию сервера.

Figure 6: Настройка сервиса DNS

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые в лабораторной работе №8 команды для каждой выделенной сети (рис. [-@fig:006]).

- укажем IP-адрес DNS-сервера;

- перейдём к настройке DHCP;

- зададим название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера;

- зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения.

Figure 7: Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

Figure 8: Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

Посмотрим информацию о настроенных пулах DHCP (рис. [-@fig:008]).

Figure 9: Информация о пулах

Также посмотрим информацию о привязках выданных адресов, но пока нет выданных адресов (рис. [-@fig:009]).

Figure 10: Информация о привязке выданных адресов

Изначально у нас были заданы статические IP-адреса, можем посмотреть их с помощью команды ipconfig (рис. [-@fig:010]).

Figure 11: Статические IP-адреса

Теперь на оконечных устройствах заменим в настройках статическое распределение адресов на динамическое (рис. [-@fig:011]).

Figure 12: Замена статического адреса на динамический

Проверим, какой IP-адрес выделен теперь (рис. [-@fig:012]).

Figure 13: Выделение нового IP

В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. [-@fig:013]).

Figure 14: Режим симуляции

# Результаты

В результате выполнения лабораторной работы был добавлен и настроен DNS-сервер, для домена donskaya.rudn.ru созданы DNS-записи типа A. На маршрутизаторе был настроен DHCP-сервис с необходимыми параметрами сетей, шлюза и DNS-сервера.

Оконечные устройства были переведены со статической IP-адресации на динамическую. После этого была выполнена проверка выделенных IP-адресов. В режиме симуляции был изучен процесс запроса адреса по протоколу DHCP.

# Обсуждение результатов

Выполненная настройка позволила автоматизировать распределение IP-адресов между оконечными устройствами. DNS-записи обеспечили возможность обращения к сетевым ресурсам по доменным именам, а DHCP избавил от необходимости вручную задавать IP-параметры каждому клиенту.

Проверка параметров до и после перехода на DHCP, а также исследование обмена сообщениями в режиме симуляции подтвердили выполнение основных этапов работы.

# Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети. Также были настроены DNS-записи и рассмотрен процесс получения IP-адреса клиентским устройством в режиме симуляции.

# Контрольные вопросы

- За что отвечает протокол DHCP?

- Позволяет серверу динамически распределять IP-адреса и сведения о конфигурации клиентам.

- Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

- По данным источника, в DHCP-протоколе используются следующие типы сообщений:

  - DHCPDISCOVER — клиент отправляет пакет, пытаясь найти сервер DHCP в сети.

  - DHCPOFFER — сервер отправляет пакет, включающий предложение использовать уникальный IP-адрес.

  - DHCPREQUEST — клиент отправляет пакет с просьбой выдать в аренду предложенный уникальный адрес.

  - DHCPACK — сервер отправляет пакет, в котором утверждается запрос клиента на использование IP-адреса.

- Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

- Параметры DHCP могут включать IP-адреса, шлюзы, DNS-серверы, временные интервалы аренды и другие настройки сети.

- Что такое DNS?

- DNS (Система доменных имён, англ. Domain Name System) — это иерархическая децентрализованная система именования для интернет-ресурсов, подключённых к Интернет, которая ведёт список доменных имён вместе с их числовыми IP-адресами или местонахождениями. DNS позволяет перевести простое запоминаемое имя хоста в IP-адрес.

- Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

- Основными ресурсными записями DNS являются:

  - A-запись — одна из самых важных записей. Именно эта запись указывает на IP-адрес сервера, который привязан к доменному имени.

  - MX-запись — указывает на сервер, который будет использован при отсылке доменной электронной почты.

  - NS-запись — указывает на DNS-сервер домена.

  - CNAME-запись — позволяет одному из поддоменов дублировать DNS-записи своего родителя.

# Список литературы

::: :::

# Что выносится в приложения

В приложения могут быть вынесены дополнительные скриншоты конфигурации DNS и DHCP, а также результаты проверки параметров сетевых устройств.